平 曲 线 程 序 运 行 提 示 符

CASIO fx—5800P    湖南津市 赵济汉

| 启动 Q.5 建立曲线要素矩阵存储表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提 示 符 | 示 例 | 说 明 |
| N ? |  | 问综合曲线自然段数 |
| Z［MIN］? |  | 问矩阵存储起始单元 |
| NO.I = |  | 提示现在自然段 |
| →DK? |  | 问本段起点里程 |
| →X? |  | 问本段起点纵坐标 |
| →Y? |  | 问本段起点横坐标 |
| →AT? |  | 问本段起点切线方位（以小数点为度) |
| →(－1Y+1)? |  | 问曲线偏向 ， 左赋值－1， 右赋值+1,直线可赋0. |
| →L? |  | 问本段曲线长 |
| →R1? |  | 问本段起点曲率半径 |
| →R2? |  | 问本段终点曲率半径 |
| JX→1:NO→0:OK→2? |  | 问是否校对，是赋值1 ，否赋值0，本综合段结束赋值2。（校对有误时可直接对显示值进行修改） |
| END |  | 重复以上拾序步,直至本综合曲线各自然段赋值结束（赋值2）。 |
| 特别提示：除起始自然段外，其后，各自然段X, Y, AT可缺省，其值均赋值为0，程序在首次运行时，依次计算各接点中桩坐标一次，则能自动补齐各缺省值。这一功能在匝道曲线方程建立时，十分有利。 |  |  |
| 启动 PPQX 选择需计算的综合曲线 |  |  |
| 提 示 符 | 示 例 | 说 明 |
| ZQX→0:ZD→1****→M? |  | 问在PPQX程序编写过程中，自定义的综合曲线属性，如：主曲线赋值0，匝道赋值1,等等。选择确定后，程序自动转向PQX ，无需选择时可直接启动PQX。 |
| 启动 PQX 进入坐标计算阶段 |  |  |
| XZ→0:YZ→1? |  | 问是否改变以前设定的工作状态，新工作状态赋值0，原工作状态赋值1。（选择原工作状态时，程序直接进入上阶段运行状态，无需再次设置工作与计算状态） |
| BS→0:XY→1:AND→2:DK→3: →L（I）4? |  | 选择新状态时：问计算状态，极坐标放样赋值0，直角坐标赋值1，两种坐标都需要赋值2， 求里程、边距赋值3，由里程求所在曲线段号赋值4。选择原工作状态时不问。 |
| 极 坐 标 放 样 |  | 问计算状态，赋值0时 |
| 提 示 符 | 示 例 | 说 明 |
| →X1? |  | 问设站点纵坐标 |
| →Y1? |  | 问设站点横坐标 |
| →X2 ? |  | 问定向点纵坐标 |
| →Y2? |  | 问定向点横坐标， |
|  |  | 由原状态进入时，以上不问。 |
| S= B12= |  | 给出已知点间边长 给出定向角 |
| →DKP? |  | 问测点里程（赋值0时转向程序运行终止） |
| →B? |  | 问测点偏角（以小数点为度） |
| →(－+)D÷2? |  | 问测点偏距 |
| BP= SP= |  | 给出测点方向 给出测点边长 |
| S? |  | 问测点实测边长（赋值0时，转向测设下一点，问测点里程） |
| BP= S= |  | 给出测点方向 给出修正值（－为退回、+为延伸） |
| DKP>MAX |  | 提示测点里程超出本综合段终点里程 |
| DKP<MIN |  | 提示测点里程小于本综合段起点里程 |
| END |  | 程序运行终止 (DKP=0时) |
| 直 角 坐 标 放 样 |  | 问计算状态，赋值1时 |
| XY(0) ⇒0: ≠⇒1? |  | 中桩赋值0，边桩赋值1 |
| →DKP? |  | 问测点里程（赋值0时转向程序运行终止） |
| →B? |  | 问测点偏角（以小数点为度），中桩不问 |
| →(－+)D÷2? |  | 问测点偏距，中桩不问 |
| XP= YP= AT= |  | 给出测点纵坐标 给出测点横坐标 给出测点切线方向 |
| END |  | 序运行程终止 (DKP=0时) |
| 两种坐标都需要 |  | 问计算状态，赋值2时 |
| →DKP? |  | 同上 |
| * |  | 从略 |
| * |  | 同时给出以上两种结果 |
| END |  | 程序运行终止 (DKP=0时) |

| 由里程求所在曲线段号 |  | 问计算状态，赋值4时 |
| --- | --- | --- |
| 提 示 符 | 示 例 | 说 明 |
| →DKP? |  | 同上 |
| L(I), I= DK(MIN)= DK(MAX)= |  | 给出里程所在曲线段号。 给出本曲线段最小里程 给出本曲线段最大里程 本功能只是反求里程的一个辅助功能，以便程序按指定所在曲线段方式进行反算，快速获得计算结果。 |
| 反求里程边距 |  | 问计算状态，赋值3时 |
| ZH. D(LI) →0 : NO→1 |  | 问反算形式，指定曲线段赋值0、不指定曲线段赋值1。 |
| 按指定曲线段反算 |  | 问反算形式，赋值0时。 |
| I? |  | 问曲线段（可慨略指定） |
| X? |  | 问纵坐标（X=0时，程序运行终止） |
| Y? |  | 问横坐标 |
| ⇒ |  | 程序运行等待符 |
| DKP= D÷2= I? |  | 给出求点里程 给出求点边距（正交） 问下点曲线段 |
| END |  | 程序运行终止 。（X=0时） |
| 特殊情况提示： |  |  |
| DK<MIN, →L(I－1) |  | 提示所求点不在本曲线区间，原段号应减1 |
| DK﹥MIN, →L(I+1) |  | 提示所求点不在本曲线区间，原段号应加1 |
|  |  | 这一功能的设置，便于反算点曲线区间位置不明确时，也能按指定曲线段形式进行反算。 |
| 特别提示：按指定曲线段形式进行反算，有计算速度快，不存在程序判断盲点的问题，是反算形式的首选。 |  |  |
| 按不指定曲线段反算 |  | 问反算形式，赋值1时 |
| X? |  | 问纵坐标 。（X=0时，程序运行终止） |
| Y? |  | 问横坐标 |
| ⇒ |  | 程序运行等待符 |
| DKP= D÷2= X? |  | 给出求点里程 给出求点边距（正交） 问下点纵坐标 |
| 特殊情况提示： |  |  |
| DKP≠ |  | 提示本里程有误，在程序判断盲区，不可采用。 |
| L(I), I= |  | 给出本点所在曲线段号。 |
| DK(MIN)= DK(MAX)= END, ⇒ZH.D（LI） |  | 给出本曲线段最小里程 给出本曲线段最大里程 提示中断运行程序，转向按指定曲线段形式进行反算。 |
| END |  | 程序运行终止 。（X=0时） |

2009-3-31

算例1

例某工程C匝道:

起点0+000

园缓0+190

（反向点）

缓园0+355.927

园缓

0=472.168

终点

0+561.791

示    图

一   启动Q . 5  按下列数据建立矩阵存储表

给矩阵存储单元定维:   140→DimZ

综合曲线属性: 名C . ZD    编号0    Z［MIN］= 100    N = 4

| 自然段 名称 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK | 0 | 190 | 355.927 | 472.168 | 561.791 |
| X | 20934.495 | 21066.119 | 21142.859 | 21076.993 | 20988.267 |
| Y | 89274.172 | 89411.182 | 89552.427 | 89640.286 | 89644.485 |
| AT | 47.08177 | 45.09322 | 93.33281 | 160.09323 | 185.50027 |
| ±1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| L | 190 | 165.927 | 116.241 | 89.623 | 0 |
| R1 | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 0 |
| R2 | 5500 | 100 | 100 | ×10 20 | 0 |

备注： 起始矩阵存储单元Z［100］ 终了矩阵存储单元Z［139］。   (139=100+8×5-1)

二   编写程序PPQX（给定综合曲线属性）

“ C. ZD →0 ” ？ C ↙

If  C=0: Then 100→Z［98］: 4 →Z［99］: IfEnd ↙

Prog “ PQX ”

三   启动程序PPQX（指定需计算的综合曲线编号）

C. ZD →0 ？    提示C匝道赋值 0

回车

（自动转向PQX进入各项计算）

2009-4-9

一   平分中矢法布桩

平分中矢布桩法，一般用于曲线上中小桥的设计，此时，各墩台方向一致，每跨内各梁(板)长相同，

是典型的弯桥直做法。

- 示图

图中；A  Z  B 为平曲线中桥的起点、中间点、终点，QA、QZ、QB为平分中矢弯桥直做后的起点、中间点、终点，C为直线AB的中分点，E为矢距。

- 图中各点计算方法

根据已建立主平曲线方程，求得A  Z  B三点坐标及的切线方位AT；

由A  B求出直线中点C的坐标；

由C及Z的坐标可以确定中矢点QZ的坐标及矢距E;

其中QZ的坐标可写为：

XQZ=0.25（XA+XB）+0.5XZ

YQZ=0.25（YA+YB）+0.5YZ                        ………(1)

XQA=XQZ-SACCosAT

YQA=YQZ-SACSinAT                        ……….(2)

综合（1）、（2）有：

XQA = 0.25（XA+XB）- 0.5 XZ SAC CosAT

YQA = 0.25（YA+YB）- 0.5 YZ SAC SinAT            ……….(3)

注：纯园曲线时有中矢距

E=R(1-Cos(弧AB90/(ЛR)))

其中R为曲率半经

- 平分中矢时桥梁桩基坐标计算

按本人程序Q.5列QA→QB的直线方程有：

DK     X       Y    AT    ±     L       R1      R2

L0   DKA   XQA    YQA   ATZ    0       SAB         X1020   X1020

L1   DKB     0     0     0     0     0         0       0

由此，平分中矢法桥梁各桩基坐标可求。

- 算例

图2

已知某桥中心桩号K22+569 , 交角50°，桥平面位于R=8400m的左偏圆曲线上，采用平分中矢法布桩，弯桥直做。其中A 、Z、 B三主点:

A( 0台号伸缩缝中心)               Z(桥中心)              B( 3台号伸缩缝中心)

DK    K22+549.5                      K22+569                K22+588.5

X      571.9232                       579.8600                587.8380

Y      949.2432                       977.0549                984.8482

AT                                  65°54′58.3″

由式（3）有

XQA = 571.9129

YQA = 949.2479

按本人程序Q.5列QA→QB的直线方程有：

段     DK        X          Y         AT     ±     L       R1      R2

L0  22+549.5  571.9129    949.2479   65.54583   0       39         X1020   X1020

L1  22+588.5       0        0          0      0     0         0       0

注;  其中，令X1、Y1、AT1缺省，利用程序自动补齐功能补齐.

由此各桩基坐标可求，有：（部分结果）

0号台

1， X=580.250   Y=931.026     4，  X=582.948   Y=932.337

1号墩

1,  X=585.705   Y=943.650     3，  X=568.731   Y=978.582

3号台

1， X=594.557   Y=965.318     4,   X=597.256    Y=966.630

2009-07-21