25米后张法预应力混凝土连续T形梁通用图计算书

1.概况与基本数据

1.1概况

- 上部构造形式采用5梁式

- 梁宽模数B=2.4米，板梁预制高度为1.70米。明确8厘米现浇混凝土铺装不参与受力。

- 混凝土强度等级：C50

- 边梁悬臂长度120厘米。

- T梁两端及顺桥向采用单支座。

- 适用路基宽度：整体式路基24.50米、12.0米。

- 适用于直线桥。

- T形梁结构连续3～5孔一联。

1.2基本数据

  - 结    构：后张法预应力混凝土连续T形梁

  - 计算跨经：25米

  - 路基宽度：整体式路基24.5米、12米

  - 车 道 数：双向4车道

  - 汽车荷载：公路－Ⅰ级

2. 技术规范

2.1《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)

2.2《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）

2.3《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

3.材料主要指标

3.1混凝土

表1                  T形梁混凝土主要指标

| 指标 强度 等级 | 弹性模量 | 容 重( | 轴心抗压设计强度 | 抗拉设计强度 | 轴心抗压标准强度 | 抗拉标准强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C50 |  | 26 | 22.4 | 1.83 | 32.4 | 2.65 |

3.2 预应力钢绞线

表2              钢绞线主要指标

| 公称直径 | 截面面积 | 单位重量 | 标准强度 | 弹性模量 | 松驰级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140 | 1.102 | 1860 |  | Ⅱ |

3.3 钢筋

表3            钢筋主要指标

| 钢筋种类 | 抗拉设计强度 | 抗压设计强度 | 标准强度 | 弹性模量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R235 | 195 | 195 | 235 |  |
| HRB335 | 280 | 280 | 335 |  |

4.主要材料选用

- 沥青混凝土：桥面铺装 。

- C40混凝土：桥面铺装 。

- C50混凝土：预制T形梁、现浇连续段。

（4）mm钢绞线：预制T形梁及顶板束。

5．活载横向分布系数与汽车冲击系数

T形梁采用平面杆系有限元程序进行计算。按平面杆系有限元计算，考虑活荷载横向分布系数，进行影响线加载。活载横向分布系数按空间结构分析计算。汽车冲击系数按《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）4.3.2条计算。计算结果见表4。

表4         活载横向分布系数及汽车冲击系数

| 位 置 结 构 类 型 |  |  | 边 跨 |  | 中 跨 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 横向分布系数 | 冲击 系 数 | 横向分布系数 | 冲击 系 数 |
| 简支 | 中板 | 弯矩 | 0.608 | 0.293 |  |  |
|  | 边板 | 弯矩 | 0.692 | 0.290 |  |  |
| 3-25m ～ 7-25m | 中板 | 负弯矩区 | 0.550 | 0.434 | 0.489 | 0.434 |
|  |  | 正弯矩区 | 0.550 | 0.337 | 0.489 | 0.337 |
|  | 边板 | 负弯矩区 | 0.686 | 0.431 | 0.590 | 0.431 |
|  |  | 正弯矩区 | 0.686 | 0.334 | 0.590 | 0.334 |

6．结构分析说明

6.1 T形梁施工阶段

简支T形梁（1-25米及2-25米）施工阶段共划分为5个，各阶段工作内容见表5。连续T形梁（3-25米）施工阶段共划分为8个，各阶段工作内容见表6-1；连续T形梁（5-25米）施工阶段共划分为14个，各阶段工作内容见表6-2。

表5          简支T形梁施工阶段划分说明

| 施工阶段 | 施工天数 | 工 作 内 容 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 场内预制T形梁并张拉正弯矩预应力束 |
| 2 | 20 | 预制场存梁20天 |
| 3 | 20 | 预制场累计存梁40天 |
| 4 | 20 | 预制场累计存梁60天 |
| 5 | 28 | 安装预制梁，现浇防撞护墙和桥面铺装 |

表6-1     连续T梁（3-25米）施工阶段划分说明

| 施工阶段 | 施工天数 | 工 作 内 容 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 场内预制T形梁并张拉正弯矩预应力束 |
| 2 | 20 | 预制场存梁20天 |
| 3 | 20 | 预制场累计存梁40天 |
| 4 | 20 | 预制场累计存梁60天 |
| 5 | 4 | 架梁并现浇第1个墩顶湿接头混凝土 |
| 6 | 10 | 张拉第1个墩顶负弯矩束，拆除临时支座，转换为永久支座 |
| 7 | 4 | 架梁并现浇第2个墩顶实湿接头混凝土 |
| 8 | 10 | 张拉第2个墩顶负弯矩束，拆除临时支座，转换为永久支座 |
| 9 | 28 | 现浇防撞护墙和桥面铺装 |

表6-2     连续T梁（5-25米）施工阶段划分说明

| 施工阶段 | 施工天数 | 工 作 内 容 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 场内预制T形梁并张拉正弯矩预应力束 |
| 2 | 20 | 预制场存梁20天 |
| 3 | 20 | 预制场累计存梁40天 |
| 4 | 20 | 预制场累计存梁60天 |
| 5 | 4 | 架梁并现浇第1个墩顶湿接头混凝土 |
| 6 | 10 | 张拉第1个墩顶负弯矩束，拆除临时支座，转换为永久支座 |
| 7 | 4 | 架梁并现浇第2个墩顶湿接头混凝土 |
| 8 | 10 | 张拉第2个墩顶负弯矩束，拆除临时支座，转换为永久支座 |
| 9 | 4 | 架梁并现浇第3个墩顶湿接头混凝土 |
| 10 | 10 | 张拉第3个墩顶负弯矩束，拆除临时支座，转换为永久支座 |
| 11 | 4 | 架梁并现浇第4个墩顶湿接头混凝土 |
| 12 | 10 | 张拉第4个墩顶负弯矩束，拆除临时支座，转换为永久支座 |
| 13 | 28 | 现浇防撞护墙和桥面铺装 |

6．2 T形梁计算模型

- 25米简支T形梁计算模型见图1。划分为26个单元27个节点。

图1简支T形梁计算模型

（2）3-25米连续T形梁计算模型见图2。划分为82个单元83个节点。

图2 3-25米连续T形梁计算模型

（3）5-25米连续T形梁计算模型见图3。划分为138个单元139个节点。

图3 5-25米连续T形梁计算模型

说明：根据结构试算结果及以往计算经验结果，在连续梁状态下，3-25米及5-25米结构比较典型，故本计算采用（1） 25米简支 （2） 3-25米连续 （3） 5-25米连续三种模式进行计算。

6．3 T形梁横断面

(1) T形梁边梁横截面

图7  T形梁边梁横截面（单位：cm）

(2) T形梁中梁横截面

图8  T形梁中梁横截面（单位：cm）

6．4预应力筋计算参数

- 预应力锚下张拉控制应力为

- 两端张拉，每束锚具变形及钢束回缩总变形值为12mm。

- 预应力筋与管道壁摩擦系数

- 管道每米局部偏差对摩擦的影响系数K=0.0015

- 1000小时钢绞线松驰率3.0％

6．5预应力筋构造

图9预应力筋构造（单位：cm）

6．6温度效应

考虑整体均匀温升25℃，整体均匀温降-30℃。

非线形温度梯度按《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）第4.3.10条规定执行。

6.7 预应力配置

| 结构及位置 |  |  | 正弯矩束 |  |  | 顶板束 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N1 | N2 | N3 | 长628cm | 长1300cm |
| 简支 | 边梁 | 边梁 | 7根 | 7根 | 8根 |  |  |
|  | 中梁 | 中梁 | 7根 | 7根 | 7根 |  |  |
| 3～7孔连续梁 | 边跨 | 边梁 | 7根 | 6根 | 6根 |  |  |
|  |  | 中梁 | 6根 | 6根 | 5根 | 4束5根 | 1束4根 |
|  | 中跨 | 边梁 | 6根 | 6根 | 4根 |  |  |
|  |  | 中梁 | 6根 | 5根 | 4根 |  |  |

7．简支T梁计算结果验算

7．1 简支T梁边梁施工阶段验算

- 第1施工阶段

场内预制T形梁并张拉正弯矩预应力束。

- 第1施工阶段位移累计值 (水平与竖向位移单位：m，转角单位：rad)

计算结果摘录跨中14＃节点

节点号 = 14

位移性质        最大水平    最小水平    最大竖向    最小竖向    最大转角    最小转角

水平位移     -2.446e-003 -2.446e-003 -2.446e-003 -2.446e-003 -2.446e-003 -2.446e-003

竖向位移      2.251e-002  2.251e-002  2.251e-002  2.251e-002  2.251e-002  2.251e-002

转角位移     -5.979e-010 -5.979e-010 -5.979e-010 -5.979e-010 -5.979e-010 -5.979e-010

注：竖向位移以向上为正值，水平位移以右向为正值

- 第1施工阶段组合应力（应力单位：Mpa,压为正，拉为负）

仅摘取支承中心线（2＃节点）、1/4跨（8＃节点）及半跨（14号节点）处计算结果

主截面:

单元号  节点号      上缘最大    上缘最小    下缘最大    下缘最小    最大主压    最大主拉

2       2               2.44        2.44        3.82        3.82        3.82     -0.0319

8       8              0.668       0.668        11.1        11.1        11.1     -0.0562

13      14             0.319       0.319        12.3        12.3        12.3  -3.13e-005

- 第2施工阶段

预制场存梁20天

- 第2施工阶段位移累计值 (水平与竖向位移单位：m，转角单位：rad)

计算结果摘录跨中14＃节点

节点号 = 14

位移性质        最大水平    最小水平    最大竖向    最小竖向    最大转角    最小转角

水平位移     -3.009e-003 -3.009e-003 -3.009e-003 -3.009e-003 -3.009e-003 -3.009e-003

竖向位移      2.609e-002  2.609e-002  2.609e-002  2.609e-002  2.609e-002  2.609e-002

转角位移     -7.465e-010 -7.465e-010 -7.465e-010 -7.465e-010 -7.465e-010 -7.465e-010

注：竖向位移以向上为正值，水平位移以右向为正值

- 第2施工阶段组合应力（应力单位：Mpa,压为正，拉为负）

本阶段由于对应力影响较小故组合应力省略

- 第3 施工阶段

预制场累计存梁40天

- 第3施工阶段位移累计值 (水平与竖向位移单位：m，转角单位：rad)

计算结果摘录跨中14＃节点

节点号 = 14

位移性质        最大水平    最小水平    最大竖向    最小竖向    最大转角    最小转角

水平位移     -3.342e-003 -3.342e-003 -3.342e-003 -3.342e-003 -3.342e-003 -3.342e-003

竖向位移      2.796e-002  2.796e-002  2.796e-002  2.796e-002  2.796e-002  2.796e-002

转角位移     -8.213e-010 -8.213e-010 -8.213e-010 -8.213e-010 -8.213e-010 -8.213e-010      注：竖向位移以向上为正值，水平位移以右向为正值

- 第3施工阶段组合应力（应力单位：Mpa,压为正，拉为负）

本阶段由于对应力影响较小故组合应力省略

- 第4 施工阶段

预制场累计存梁60天

- 第4施工阶段位移累计值 (水平与竖向位移单位：m，转角单位：rad)

计算结果摘录跨中14＃节点

节点号 = 14

位移性质        最大水平    最小水平    最大竖向    最小竖向    最大转角    最小转角

水平位移     -3.575e-003 -3.575e-003 -3.575e-003 -3.575e-003 -3.575e-003 -3.575e-003

竖向位移      2.912e-002  2.912e-002  2.912e-002  2.912e-002  2.912e-002  2.912e-002

转角位移     -8.620e-010 -8.620e-010 -8.620e-010 -8.620e-010 -8.620e-010 -8.620e-010

注：竖向位移以向上为正值，水平位移以右向为正值

- 第4施工阶段组合应力（应力单位：Mpa,压为正，拉为负）

仅摘取支撑中心线（2＃节点）、1/4跨（8＃节点）及半跨（14号节点）处计算结果

主截面:

单元号  节点号      上缘最大    上缘最小    下缘最大    下缘最小    最大主压    最大主拉

2       2               2.38        2.38        3.73        3.73        3.73     -0.0285

8       8              0.752       0.752        10.4        10.4        10.4     -0.0474

13      14             0.461       0.461        11.4        11.4        11.4  -3.25e-005

- 第5 施工阶段

安装预制梁，现浇防撞护墙和桥面铺装

- 第5施工阶段位移累计值 (水平与竖向位移单位：m，转角单位：rad)

计算结果摘录跨中14＃节点

节点号 = 14

位移性质        最大水平    最小水平    最大竖向    最小竖向    最大转角    最小转角

水平位移     -3.737e-003 -3.737e-003 -3.737e-003 -3.737e-003 -3.737e-003 -3.737e-003

竖向位移      1.949e-002  1.949e-002  1.949e-002  1.949e-002  1.949e-002  1.949e-002

转角位移     -8.745e-010 -8.745e-010 -8.745e-010 -8.745e-010 -8.745e-010 -8.745e-010

注：竖向位移以向上为正值，水平位移以右向为正值

- 第5施工阶段组合应力（应力单位：Mpa,压为正，拉为负）

仅摘取支撑中心线（2＃节点）、1/4跨（8＃节点）及半跨（14号节点）处计算结果

主截面:

单元号  节点号      上缘最大    上缘最小    下缘最大    下缘最小    最大主压    最大主拉

2       2               2.37        2.37        3.73        3.73        3.73    -0.00142

8       8               2.34        2.34        7.13        7.13        7.13  -3.31e-005

13      14              2.54        2.54        7.11        7.11        7.11  -5.45e-005

- 第5施工阶段支承反力累计值（单位：KN）

阶段支承反力汇总:

支承反力组合结果:

节点号 = 2

内力性质        水平最大    水平最小    竖向最大    竖向最小    弯矩最大    弯矩最小

水平力        5.624e-011  5.624e-011  5.624e-011  5.624e-011  5.624e-011  5.624e-011

竖向力        5.464e+002  5.464e+002  5.464e+002  5.464e+002  5.464e+002  5.464e+002

弯矩          0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000

节点号 = 26

内力性质        水平最大    水平最小    竖向最大    竖向最小    弯矩最大    弯矩最小

水平力        0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000

竖向力        5.464e+002  5.464e+002  5.464e+002  5.464e+002  5.464e+002  5.464e+002

弯矩          0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000

（3）施工阶段应力验算

边梁为C50的预应力混凝土结构。按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）第7.2.8条的规定：

C50混凝土压应力限值： ＝0.70＝0.70×32.4＝22.68Mpa。

混凝土拉应力大于＝0.70＝0.70×（-2.65）＝-1.855Mpa（部分预应力A类构件）

由边梁施工阶段组合应力表中知： 边板截面应力满足要求。