预应力混凝土公路桥梁通用图设计成套技术

通用图设计

计算结果汇总

设计计算人：                  日期：

复核核对人：                  日期：

单位审核人：                  日期：

项目负责人：                  日期：

编制单位：湖南省交通规划勘察设计院

编制时间：二○○六年十月

目      录

1． 计算项目	1

1.1 高速公路和一级公路	1

1.2 二级公路	1

2． 计算依据及基本资料	1

2.1相关规范及参考资料	1

2.2主要材料及其强度指标	1

2.3 结构设计等级和结构重要性系数	3

2.4 作用类别、作用效应组合	3

3． 高速公路和一级公路计算项目计算结果	4

3.1持久状况承载能力极限状态结果	4

3.1.1控制截面承载能力值及效应值结果	4

3.1.2全跨径纵向承载能力值及效应值	6

3.2持久状况正常使用极限状态结果	13

3.2.1正截面和斜截面抗裂验算结果	13

3.2.2全跨径正常使用极限状态应力值	15

3.2.3挠度验算结果	23

3.3持久状况构件应力结果	23

3.3.1正截面混凝土压应力和预应力钢筋拉应力验算结果	23

3.3.2混凝土主压应力计算结果	25

3.3.3混凝土主拉应力计算及配筋结果	25

3.4短暂状况构件应力结果	25

3.4.1施工荷载作用下的构件截面法向压应力验算结果	25

3.4.2施工荷载作用下的构件截面法向拉应力验算及配筋结果	26

3.5支承反力结果	26

4． 二级公路计算项目计算结果	27

4.1持久状况承载能力极限状态结果	27

4.1.1控制截面承载能力值及效应值结果	27

4.1.2全跨径纵向承载能力值及效应值	28

4.2持久状况正常使用极限状态结果	32

4.2.1正截面和斜截面抗裂验算结果	32

4.2.2全跨径正常使用极限状态应力值	34

4.2.3挠度验算结果	38

4.3持久状况构件应力结果	38

4.3.1正截面混凝土压应力和预应力钢筋拉应力验算结果	38

4.3.2混凝土主压应力计算结果	39

4.3.3混凝土主拉应力计算及配筋结果	40

4.4短暂状况构件应力结果	40

4.4.1施工荷载作用下的构件截面法向压应力验算结果	40

4.4.2施工荷载作用下的构件截面法向拉应力验算及配筋结果	40

4.5支承反力结果	41

1． 计算项目

根据设计等级要求将计算项目分成高速公路、一级公路及二级公路两类。桥梁上部结构为装配式后张法预应力混凝土空心板，跨径分10m、13m、16m和20m四种，支承方式有简支和连续两种（其中一级公路10m、13m跨径以及二级公路所有跨径只计算简支形式的空心板）；不同路基宽度的边板和中板按横向分布最不利情况，列举中板、最大悬臂边板及最小悬臂边板结果。

1.1 高速公路和一级公路

1. 10m简支装配式后张法预应力混凝土空心板

2. 13m简支装配式后张法预应力混凝土空心板

3. 16m简支装配式后张法预应力混凝土空心板

4. 16m连续装配式后张法预应力混凝土空心板

5. 20m简支装配式后张法预应力混凝土空心板

6. 20m简支装配式后张法预应力混凝土空心板

1.2 二级公路

1. 10m简支装配式后张法预应力混凝土空心板

2. 13m简支装配式后张法预应力混凝土空心板

3. 16m简支装配式后张法预应力混凝土空心板

4. 20m简支装配式后张法预应力混凝土空心板

2． 计算依据及基本资料

2.1相关规范及参考资料

1.《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）

2.《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）（简称《通规》）

3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）（简称《桥规》）

4.《公路桥涵设计手册》桥梁上册（人民交通出版社2004.3）

2.2主要材料及其强度指标

材料名称及强度取值         表1.1

| 材 料 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| C50 混凝土 | 抗压标准强度 | 32.4MPa |
|  | 抗拉标准强度 | 2.65MPa |
|  | 抗压设计强度 | 22.4MPa |
|  | 抗拉设计强度 | 1.83MPa |
|  | 抗压弹性模量 | 34500MPa |
|  | 计算材料容重 | 26kN/m3 |
|  | 线膨胀系数 | 0.00001 |
| C40 混凝土 | 抗压标准强度 | 26.8MPa |
|  | 抗拉标准强度 | 2.40MPa |
|  | 抗压设计强度 | 18.4MPa |
|  | 抗拉设计强度 | 1.65MPa |
|  | 抗压弹性模量 | 32500MPa |
|  | 计算材料容重 | 26kN/m3 |
|  | 线膨胀系数 | 0.00001 |
| 低松弛 钢铰线 | 抗拉标准强度 | 1860MPa |
|  | 抗拉设计强度 | 1260MPa |
|  | 抗压设计强度 | 390MPa |
|  | 弹性模量 | 1.95×105MPa |
|  | 管道摩擦系数 | 0.225 |
|  | 管道偏差系数 | 0.0015 |
|  | 张拉控制应力 | 0.75 |
|  | 钢丝松弛系数 | 0.3 |
|  | 单端锚具回缩值 | 6mm |

续表1.1

| 普通钢筋 HRB335 | 抗拉标准强度 | 335MPa |
| --- | --- | --- |
|  | 抗拉设计强度 | 280MPa |
|  | 抗压设计强度 | 280MPa |

2.3 结构设计等级和结构重要性系数

高速公路和一级公路结构安全等级为一级，结构重要性系数1.1；二级公路结构安全等级为二级，结构重要性系数1.0。

2.4 作用类别、作用效应组合

1．永久作用：结构重力、预加力和混凝土的收缩及徐变作用

2．可变作用：汽车荷载、温度作用

汽车荷载等级：高速公路和一级公路为公路I级，二级公路为公路II级；

整体温升温降取20度, 梯度温度按图1.1梯度曲线取值，反温差为正温差的-0.5倍。

图1.1 竖向梯度温度(尺寸单位mm)

3.作用效应组合

（1）承载能力极限状态

组合设计值Sud=1.2×永久作用 +1.4×汽车荷载+0.8×1.4温度作用

（2）正常使用极限状态

作用短期效应组合：永久作用+0.7×汽车荷载+0.8×温度作用（含温度梯度）

作用长期效应组合：永久作用+0.4×汽车+0.8×温度作用（含温度梯度）

3． 高速公路和一级公路计算项目计算结果

根据计算结果情况，以结构跨中、1/4跨、支点断面（剪力计算取距支点一个梁高断面结果）为控制断面，给出相应的效应值和承载能力值。

3.1持久状况承载能力极限状态结果

3.1.1控制截面承载能力值及效应值结果

a．中板：

| 计算项目 | 跨中 |  | 1/4跨 |  | 支点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 |
|  | 弯矩(kN·m) |  | 弯矩(kN·m) |  | 剪力(kN) |  |
| 10m简支 | 747 | 961 | 520 | 961 | 416 | 615 |
| 13m简支 | 1182 | 1422 | 859 | 1422 | 499 | 723 |
| 16m简支 | 1631 | 2115 | 1187 | 2115 | 461 | 1368 |
| 16m连续 | 1650 | 2120 | — | — | 481 | 1410 |
| 20m简支 | 2504 | 3071 | 1834 | 3064 | 557 | 1782 |
| 20m连续 | 2261 | 2830 | — | — | 729 | 2008 |

b．边板（最大悬臂）：

| 计算项目 | 跨中 |  | 1/4跨 |  | 支点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 |
|  | 弯矩(kN·m) |  | 弯矩(kN·m) |  | 剪力(kN) |  |
| 10m简支 | 961 | 1178 | 662 | 1178 | 475 | 615 |
| 13m简支 | 1445 | 1684 | 1038 | 1684 | 551 | 723 |
| 16m简支 | 2034 | 2592 | 1477 | 2592 | 536 | 1419 |
| 16m连续 | 2134 | 2634 | — | — | 682 | 1693 |
| 20m简支 | 3078 | 3733 | 2235 | 3732 | 644 | 1840 |
| 20m连续 | 2947 | 3424 | — | — | 814 | 2045 |

c．边板（最小悬臂）：

| 计算项目 | 跨中 |  | 1/4跨 |  | 支点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 |
|  | 弯矩(kN·m) |  | 弯矩(kN·m) |  | 剪力(kN) |  |
| 13m简支 | 1115 | 1400 | 859 | 1400 | 485 | 723 |
| 16m简支 | 1526 | 2111 | 1112 | 2111 | 441 | 1379 |
| 16m连续 | 1636 | 2309 | — | — | 574 | 1693 |
| 20m简支 | 2323 | 3315 | 1708 | 3306 | 530 | 1819 |
| 20m连续 | 2257 | 3113 | — | — | 684 | 2027 |

3.1.2全跨径纵向承载能力值及效应值

10m简支中板弯矩图

10m简支最大悬臂边板弯矩图

13m简支中板弯矩图

13m简支最大悬臂边板弯矩图

13m简支最小悬臂边板弯矩图

16m简支中板弯矩图

16m简支最大悬臂边板弯矩图

16m简支最小悬臂边板弯矩图

20m简支中板弯矩图

20m简支最大悬臂边板弯矩图

20m简支最小悬臂边板弯矩图

10m简支中板剪力图

10m简支最大悬臂边板剪力图

13m简支中板剪力图

13m简支最大悬臂边板剪力图

13m简支最小悬臂边板剪力图

16m简支中板剪力图

16m简支最大悬臂边板剪力图

16m简支最小悬臂边板剪力图

20m简支中板剪力图

20m简支最大悬臂边板剪力图

20m简支最小悬臂边板剪力图

16m连续中板弯矩图

16m连续最大悬臂边板弯矩图

16m连续最小悬臂边板弯矩图

20m连续中板弯矩图

20m连续最大悬臂边板弯矩图

20m连续最小悬臂边板弯矩图

16m连续中板剪力图

16m连续最大悬臂边板剪力图

16m连续最小悬臂边板剪力图

20m连续中板剪力图

20m连续最大悬臂边板剪力图

20m连续最小悬臂边板剪力图

3.2持久状况正常使用极限状态结果

3.2.1正截面和斜截面抗裂验算结果

a．中板：

| 计算 项目 | 构件下缘应力 |  | 构件上缘应力 |  | 作用短期效应组合值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作用短期效应 组合值 | 作用长期效应组合值 | 作用短期效应 组合值 | 作用长期效应组合值 |  |
|  | - (MPa) | - (MPa) | - (MPa) | - (MPa) | 主拉应力 (MPa) |
| 10m简支 | -1.1 | -2.1 | — | — | 0.1 |
| 13m简支 | -0.6 | -1.7 | — | — | 0.1 |
| 16m简支 | -0.6 | -1.7 | — | — | 0.1 |
| 16m连续 | -0.3 | -2.6 | -0.3 | -1.7 | 0.2 |
| 20m简支 | -0.8 | -1.9 | — | — | 0.1 |
| 20m连续 | -0.1 | -2.8 | 0.0 | -2.1 | 0.2 |

b．边板（最大悬臂）：

| 计算 项目 | 构件下缘应力 |  | 构件上缘应力 |  | 作用短期效应组合值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作用短期效应 组合值 | 作用长期效应组合值 | 作用短期效应 组合值 | 作用长期效应组合值 |  |
|  | - (MPa) | - (MPa) | - (MPa) | - (MPa) | 主拉应力 (MPa) |
| 10m简支 | -0.8 | -1.9 | — | — | 0.2 |
| 13m简支 | -0.9 | -2.1 | — | — | 0.1 |
| 16m简支 | -1.3 | -2.6 | — | — | 0.1 |
| 16m连续 | -0.6 | -2.9 | 0 | -1.5 | 0.2 |
| 20m简支 | -1.4 | -2.6 | — | — | 0.1 |
| 20m连续 | -1.5 | -3.1 | -0.3 | -1.2 | 0.2 |

c．边板（最小悬臂）：

| 计算 项目 | 构件下缘应力 |  | 构件上缘应力 |  | 作用短期效应组合值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作用短期效应 组合值 | 作用长期效应组合值 | 作用短期效应 组合值 | 作用长期效应组合值 |  |
|  | - (MPa) | - (MPa) | - (MPa) | - (MPa) | 主拉应力 (MPa) |
| 10m简支 | -2.5 | -3.6 | — | — | 0.0 |
| 13m简支 | -2.6 | -3.7 | — | — | 0.1 |
| 16m简支 | -0.7 | -1.8 | — | — | 0.3 |
| 16m连续 | 0 | -2.5 | -0.2 | -1.9 | 0.2 |
| 20m简支 | 0.2 | -3.1 | — | — | 0.3 |
| 20m连续 | -1.2 | -3.1 | -0.5 | -1.6 | 0.2 |

A类预应力混凝土构件在作用短期效应组合作用下满足《桥规》6.3.1-3，-≤0.7=1.9MPa，在作用长期效应组合作用下满足《桥规》6.3.1-4，-≤0；在作用短期效应组合作用下满足《桥规》6.3.1-8，构件主拉应力≤0.5=1.3MPa。

3.2.2全跨径正常使用极限状态应力值

10m简支中板短期效应组合

10m简支中板长期效应组合

10m简支最大悬臂边板短期效应组合

10m简支最大悬臂边板长期效应组合

13m简支中板短期效应组合

13m简支中板长期效应组合

13m简支最大悬臂边板短期效应组合

13m简支最大悬臂边板长期效应组合

13m简支最小悬臂边板短期效应组合

13m简支最小悬臂边板长期效应组合

16m简支中板短期效应组合

16m简支中板长期效应组合

16m简支最大悬臂边板短期效应组合

16m简支最大悬臂边板长期效应组合

16m简支最小悬臂边板短期效应组合

16m简支最小悬臂边板长期效应组合

20m简支中板短期效应组合

20m简支中板长期效应组合

20m简支最大悬臂边板短期效应组合

20m简支最大悬臂边板长期效应组合

20m简支最小悬臂边板短期效应组合

20m简支最小悬臂边板长期效应组合

16m连续中板短期效应组合

16m连续中板长期效应组合

16m连续最大悬臂边板短期效应组合

16m连续最大悬臂边板长期效应组合

16m连续最小悬臂边板短期效应组合

16m连续最小悬臂边板长期效应组合

20m连续中板短期效应组合

20m连续中板长期效应组合

20m连续最大悬臂边板短期效应组合

20m连续最大悬臂边板长期效应组合

20m连续最小悬臂边板短期效应组合

20m连续最小悬臂边板长期效应组合

3.2.3挠度验算结果

| 计算项目 |  | 短期效应组合 （消除自重影响的长期挠度最大值）(m) |  |  | 短期效应组合 （长期挠度最大值）(m) |  |  | 预加力反拱值 （长期挠度最大值）(m) |  |  | 跨中预拱度设置(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中板 | 边板 （最大悬臂） | 边板 （最小悬臂） | 中板 | 边板 （最大悬臂） | 边板 （最小悬臂） | 中板 | 边板 （最大悬臂） | 边板 （最小悬臂） | 边板及中板 |
| 10m简支 |  | -0.001 | -0.003 | — | -0.008 | -0.011 | — | 0.009 | 0.009 | — | 0.001 |
| 13m简支 |  | -0.005 | -0.005 | -0.004 | -0.020 | -0.020 | -0.019 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.006 |
| 16m简支 |  | -0.005 | -0.005 | -0.004 | -0.046 | -0.040 | -0.038 | 0.023 | 0.029 | 0.023 | 0.023 |
| 16m连续 | 边跨 | -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.029 | -0.029 | -0.028 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
|  | 中跨 |  |  |  | -0.023 | -0.023 | -0.023 | 0.020 | 0.025 | 0.021 | 0.003 |
| 20m简支 |  | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.068 | -0.060 | -0.063 | 0.039 | 0.045 | 0.041 | 0.029 |
| 20m连续 | 边跨 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.050 | -0.050 | -0.048 | 0.035 | 0.041 | 0.037 | 0.015 |
|  | 中跨 |  |  |  | -0.040 | -0.040 | -0.040 | 0.030 | 0.036 | 0.034 | 0.010 |

构件在消除自重影响的长期挠度最大值不超过跨径的1/600，满足《桥规》6.5.3。

3.3持久状况构件应力结果

3.3.1正截面混凝土压应力和预应力钢筋拉应力验算结果

a．中板：

| 计算项目 | 正截面混凝土压应力 最大值（MPa） | 预应力钢筋拉应力 最大值（MPa） |
| --- | --- | --- |
|  | ≤0.5=16.2MPa | ≤0.65=1209MPa |
| 10m简支 | 6.1 | 1171 |
| 13m简支 | 8.7 | 1124 |
| 16m连续 | 9.2 | 1156 |
| 16m连续 | 9.6 | 1170 |
| 20m简支 | 10.8 | 1184 |
| 20m连续 | 10.7 | 1202 |

b．边板（最大悬臂）：

| 计算项目 | 正截面混凝土压应力 最大值（MPa） | 预应力钢筋拉应力 最大值（MPa） |
| --- | --- | --- |
|  | ≤0.5=16.2MPa | ≤0.65=1209MPa |
| 10m简支 | 5.3 | 1053 |
| 13m简支 | 7.0 | 1127 |
| 16m简支 | 7.7 | 1155 |
| 16m连续 | 8.0 | 1171 |
| 20m简支 | 9.0 | 1184 |
| 20m连续 | 9.1 | 1203 |

c．边板（最小悬臂）：

| 计算项目 | 正截面混凝土压应力 最大值（MPa） | 预应力钢筋拉应力 最大值（MPa） |
| --- | --- | --- |
|  | ≤0.5=16.2MPa | ≤0.65=1209MPa |
| 13m简支 | 7.8 | 1119 |
| 16m简支 | 8.6 | 1156 |
| 16m连续 | 9.2 | 1166 |
| 20m简支 | 9.8 | 1176 |
| 20m连续 | 10.0 | 1198 |

3.3.2混凝土主压应力计算结果

| 计算项目 | 中板 | 边板（最大悬臂） | 边板（最小悬臂） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土主压应力 最大值（MPa） | 混凝土主压应力 最大值（MPa） | 混凝土主压应力 最大值（MPa） |
|  | ≤0.6=19.4MPa | ≤0.6=19.4MPa | ≤0.6=19.4MPa |
| 10m简支 | 6.1 | 5.0 | — |
| 13m简支 | 8.7 | 7.0 | 7.8 |
| 16m简支 | 9.2 | 7.7 | 8.6 |
| 16m连续 | 9.6 | 8.0 | 9.2 |
| 20m简支 | 10.8 | 9.0 | 10.9 |
| 20m连续 | 10.7 | 9.1 | 10.0 |

3.3.3混凝土主拉应力计算及配筋结果

| 计算项目 | 中板 | 边板（最大悬臂） | 边板（最小悬臂） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土主拉应力 最大值（MPa） | 混凝土主拉应力 最大值（MPa） | 混凝土主拉应力 最大值（MPa） |
|  | ≤0.5=1.3MPa | ≤0.5=1.3MPa | ≤0.5=1.3MPa |
| 10m简支 | 1.1 | 1.4 | — |
| 13m简支 | 1.2 | 1.3 | 0.1 |
| 16m简支 | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
| 16m连续 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| 20m简支 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| 20m连续 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |

由表结果知混凝土主拉应力满足《桥规》7.1.6-2可仅按构造规定设置箍筋。

3.4短暂状况构件应力结果

3.4.1施工荷载作用下的构件截面法向压应力验算结果

| 计算项目 | 中板 | 边板（最大悬臂） | 边板（最小悬臂） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） |
|  | ≤0.7=17.0MPa | ≤0.7=17.0MPa | ≤0.7=17.0MPa |
| 10m简支 | 5.5 | 5.7 | — |
| 13m简支 | 5.9 | 6.6 | 7.5 |
| 16m简支 | 6.7 | 8.2 | 6.3 |
| 16m连续 | 6.4 | 7.5 | 8.0 |
| 20m简支 | 8.5 | 9.8 | 8.8 |
| 20m连续 | 7.2 | 8.3 | 7.5 |

3.4.2施工荷载作用下的构件截面法向拉应力验算及配筋结果

| 计算项目 | 中板 | 边板（最大悬臂） | 边板（最小悬臂） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） |
|  | ≤1.15=2.3MPa | ≤1.15=2.3MPa | ≤1.15=2.3MPa |
| 10m简支 | 0 | 0 | — |
| 13m简支 | 0 | 0 | 0 |
| 16m简支 | 0 | 0 | 0 |
| 16m连续 | 0 | 0 | 0 |
| 20m简支 | 0 | 0 | 0 |
| 20m连续 | 0 | 0 | 0 |

注：拉应力最大值为0表示在施工荷载作用下截面无拉应力出现，截面仅须按构造配筋。

3.5支承反力结果

| 计算项目 |  | 中梁反力(kN) |  | 最大悬臂边梁反力(kN) |  | 最小悬臂边梁反力(kN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久作用 | 可变作用 | 永久作用 | 可变作用 | 永久作用 | 可变作用 |
| 10m简支 |  | 109 | 143 | 143 | 147 | — | — |
| 13m简支 |  | 161 | 155 | 192 | 159 | — | — |
| 16m简支 |  | 192 | 165 | 240 | 170 | 183 | 164 |
| 16m连续 | 边支点 | 181 | 166 | 231 | 170 | 178 | 164 |
|  | 中支点 | 401 | 206 | 510 | 219 | 388 | 203 |
| 20m简支 |  | 260 | 180 | 317 | 187 | 246 | 179 |
| 20m连续 | 边支点 | 241 | 181 | 300 | 186 | 233 | 179 |
|  | 中支点 | 566 | 232 | 681 | 246 | 530 | 227 |

4． 二级公路计算项目计算结果

根据计算结果情况，以结构跨中、1/4跨、支点断面（剪力计算取距支点一个梁高断面结果）为控制断面，给出相应的效应值和承载能力值。

4.1持久状况承载能力极限状态结果

4.1.1控制截面承载能力值及效应值结果

a．中板：

| 计算项目 | 跨中 |  | 1/4跨 |  | 支点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 |
|  | 弯矩(kN·m) |  | 弯矩(kN·m) |  | 剪力(kN) |  |
| 10m简支 | 593 | 757 | 412 | 757 | 316 | 615 |
| 13m简支 | 969 | 1181 | 700 | 1181 | 386 | 723 |
| 16m简支 | 1378 | 2089 | 1002 | 2089 | 368 | 1312 |
| 20m简支 | 2162 | 3032 | 1573 | 3032 | 557 | 1782 |

b．边板（最大悬臂）：

| 计算项目 | 跨中 |  | 1/4跨 |  | 支点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 |
|  | 弯矩(kN·m) |  | 弯矩(kN·m) |  | 剪力(kN) |  |
| 10m简支 | 738 | 1161 | 509 | 1161 | 360 | 615 |
| 13m简支 | 1153 | 1667 | 846 | 1667 | 427 | 723 |
| 16m简支 | 1659 | 2368 | 1205 | 2368 | 526 | 1325 |
| 20m简支 | 2580 | 3390 | 1867 | 3390 | 521 | 1820 |

c．边板（最小悬臂）：

| 计算项目 | 跨中 |  | 1/4跨 |  | 支点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 | 承载能力极限状态效应组合值 | 承载能力极限状态截面强度设计值 |
|  | 弯矩(kN·m) |  | 弯矩(kN·m) |  | 剪力(kN) |  |
| 13m简支 | 1113 | 1416 | 802 | 1416 | 436 | 723 |
| 16m简支 | 1466 | 2140 | 1066 | 2140 | 388 | 1308 |
| 20m简支 | 2258 | 3095 | 1643 | 3095 | 473 | 1779 |

4.1.2全跨径纵向承载能力值及效应值

10m简支中板弯矩图

10m简支最大悬臂边板弯矩图

13m简支中板弯矩图

13m简支最大悬臂边板弯矩图

13m简支最小悬臂边板弯矩图

16m简支中板弯矩图

16m简支最大悬臂边板弯矩图

16m简支最小悬臂边板弯矩图

20m简支中板弯矩图

20m简支最大悬臂边板弯矩图

20m简支最小悬臂边板弯矩图

10m简支中板剪力图

10m简支最大悬臂边板剪力图

13m简支中板剪力图

13m简支最大悬臂边板剪力图

13m简支最小悬臂边板剪力图

16m简支中板剪力图

16m简支最大悬臂边板剪力图

16m简支最小悬臂边板剪力图

20m简支中板剪力图

20m简支最大悬臂边板剪力图

20m简支最小悬臂边板剪力图

4.2持久状况正常使用极限状态结果

4.2.1正截面和斜截面抗裂验算结果

a．中板：

| 计算 项目 | 构件下缘应力 |  | 作用短期效应组合值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 作用短期效应 组合值 | 作用长期效应组合值 |  |
|  | - (MPa) | - (MPa) | 主拉应力 (MPa) |
| 10m简支 | -1.4 | -2.2 | 0.1 |
| 13m简支 | -1.4 | -2.6 | 0.0 |
| 16m简支 | -0.7 | -1.7 | 0.1 |
| 20m简支 | -1.0 | -2.0 | 0.1 |

b．边板（最大悬臂）：

| 计算 项目 | 构件下缘应力 |  | 作用短期效应组合值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 作用短期效应 组合值 | 作用长期效应组合值 |  |
|  | - (MPa) | - (MPa) | 主拉应力 (MPa) |
| 10m简支 | -1.3 | -2.2 | 0.1 |
| 13m简支 | -1.3 | -2.4 | 0.1 |
| 16m简支 | -0.5 | -1.6 | 0.1 |
| 20m简支 | -0.6 | -1.7 | 0.1 |

c．边板（最小悬臂）：

| 计算 项目 | 构件下缘应力 |  | 作用短期效应组合值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 作用短期效应 组合值 | 作用长期效应组合值 |  |
|  | - (MPa) | - (MPa) | 主拉应力 (MPa) |
| 13m简支 | -2.6 | -3.5 | 0.0 |
| 16m简支 | -0.3 | -1.2 | 0.1 |
| 20m简支 | -0.5 | -1.5 | 0.1 |

A类预应力混凝土构件在作用短期效应组合作用下满足《桥规》6.3.1-3，-≤0.7=1.7MPa，在作用长期效应组合作用下满足《桥规》6.3.1-4，-≤0；在作用短期效应组合作用下满足《桥规》6.3.1-8，构件主拉应力≤0.5=1.2MPa。

4.2.2全跨径正常使用极限状态应力值

10m简支中板短期效应组合

10m简支中板长期效应组合

10m简支最大悬臂边板短期效应组合

10m简支最大悬臂边板长期效应组合

13m简支中板短期效应组合

13m简支中板长期效应组合

13m简支最大悬臂边板短期效应组合

13m简支最大悬臂边板长期效应组合

13m简支最小悬臂边板短期效应组合

13m简支最小悬臂边板长期效应组合

16m简支中板短期效应组合

16m简支中板长期效应组合

16m简支最大悬臂边板短期效应组合

16m简支最大悬臂边板长期效应组合

16m简支最小悬臂边板短期效应组合

16m简支最小悬臂边板长期效应组合

20m简支中板短期效应组合

20m简支中板长期效应组合

20m简支最大悬臂边板短期效应组合

20m简支最大悬臂边板长期效应组合

20m简支最小悬臂边板短期效应组合

20m简支最小悬臂边板长期效应组合

4.2.3挠度验算结果

| 计算项目 | 短期效应组合 （消除自重影响的长期挠度最大值）(m) |  |  | 短期效应组合 （长期挠度最大值）(m) |  |  | 预加力反拱值 （长期挠度最大值）(m) |  |  | 跨中预拱度设置(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中板 | 边板 （最大悬臂） | 边板 （最小悬臂） | 中板 | 边板 （最大悬臂） | 边板 （最小悬臂） | 中板 | 边板 （最大悬臂） | 边板 （最小悬臂） | 边板及中板 |
| 10m简支 | -0.003 | -0.003 | — | -0.011 | -0.011 | — | 0.009 | 0.010 | — | 0.002 |
| 13m简支 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.022 | -0.021 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.007 |
| 16m简支 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.044 | -0.043 | -0.041 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.019 |
| 20m简支 | -0.006 | -0.006 | -0.005 | -0.075 | -0.072 | -0.070 | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.034 |

构件在消除自重影响的长期挠度最大值不超过跨径的1/600，满足《桥规》6.5.3。

4.3持久状况构件应力结果

4.3.1正截面混凝土压应力和预应力钢筋拉应力验算结果

a．中板：

| 计算项目 | 正截面混凝土压应力 最大值（MPa） | 预应力钢筋拉应力 最大值（MPa） |
| --- | --- | --- |
|  | ≤0.5=13.4MPa | ≤0.65=1209MPa |
| 10m简支 | 5.5 | 1037 |
| 13m简支 | 8.0 | 1112 |
| 16m简支 | 8.8 | 1148 |
| 20m简支 | 10.3 | 1175 |

b．边板（最大悬臂）：

| 计算项目 | 正截面混凝土压应力 最大值（MPa） | 预应力钢筋拉应力 最大值（MPa） |
| --- | --- | --- |
|  | ≤0.5=13.4MPa | ≤0.65=1209MPa |
| 10m简支 | 5.3 | 1041 |
| 13m简支 | 6.1 | 1117 |
| 16m简支 | 7.2 | 1152 |
| 20m简支 | 8.5 | 1181 |

c．边板（最小悬臂）：

| 计算项目 | 正截面混凝土压应力 最大值（MPa） | 预应力钢筋拉应力 最大值（MPa） |
| --- | --- | --- |
|  | ≤0.5=13.4MPa | ≤0.65=1209MPa |
| 13m简支 | 6.9 | 1108 |
| 16m简支 | 7.3 | 1154 |
| 20m简支 | 9.0 | 1181 |

4.3.2混凝土主压应力计算结果

| 计算项目 | 中板 | 边板（最大悬臂） | 边板（最小悬臂） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土主压应力 最大值（MPa） | 混凝土主压应力 最大值（MPa） | 混凝土主压应力 最大值（MPa） |
|  | ≤0.6=16.1MPa | ≤0.6=16.1MPa | ≤0.6=16.1MPa |
| 10m简支 | 5.5 | 5.3 | — |
| 13m简支 | 8.0 | 6.1 | 6.5 |
| 16m简支 | 8.8 | 7.2 | 7.3 |
| 20m简支 | 10.3 | 8.5 | 8.5 |

4.3.3混凝土主拉应力计算及配筋结果

| 计算项目 | 中板 | 边板（最大悬臂） | 边板（最小悬臂） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土主拉应力 最大值（MPa） | 混凝土主拉应力 最大值（MPa） | 混凝土主拉应力 最大值（MPa） |  |
|  | ≤0.5=1.2MPa | ≤0.5=1.2MPa | ≤0.5=1.2MPa |  |
| 10m简支 | 0.2 | 0.4 | — |
| 13m简支 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 16m简支 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |  |
| 20m简支 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |  |

由表结果知混凝土主拉应力满足《桥规》7.1.6-2可仅按构造规定设置箍筋。

4.4短暂状况构件应力结果

4.4.1施工荷载作用下的构件截面法向压应力验算结果

| 计算项目 | 中板 | 边板（最大悬臂） | 边板（最小悬臂） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） |
|  | ≤0.7=14.1MPa | ≤0.7=14.1MPa | ≤0.7=14.1MPa |
| 10m简支 | 5.1 | 5.6 | — |
| 13m简支 | 6.3 | 6.6 | 7.4 |
| 16m简支 | 6.6 | 6.9 | 6.1 |
| 20m简支 | 8.3 | 8.3 | 7.5 |

4.4.2施工荷载作用下的构件截面法向拉应力验算及配筋结果

| 计算项目 | 中板 | 边板（最大悬臂） | 边板（最小悬臂） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） | 正截面混凝土拉应力 最大值（MPa） |
|  | ≤1.15=2.1MPa | ≤1.15=2.1MPa | ≤1.15=2.1MPa |
| 10m简支 | 0 | 0 | — |
| 13m简支 | 0 | 0 | 0 |
| 16m简支 | 0 | 0 | 0 |
| 20m简支 | 0 | 0 | 0 |

注：拉应力最大值为0表示在施工荷载作用下截面无拉应力出现，截面仅须按构造配筋。

4.5支承反力结果

| 计算项目 | 中梁反力(kN) |  | 最大悬臂边梁反力(kN) |  | 最小悬臂边梁反力(kN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久作用 | 可变作用 | 永久作用 | 可变作用 | 永久作用 | 可变作用 |
| 10m简支 | 109 | 108 | 141 | 110 | — | — |
| 13m简支 | 160 | 117 | 190 | 120 | — | — |
| 16m简支 | 192 | 125 | 237 | 128 | 213 | 126 |
| 20m简支 | 260 | 139 | 315 | 142 | 283 | 138 |